水泥行业预测

中国水泥产业未来产量发展趋势呈现显著的减量化特征，主要受城镇化进程放缓、低碳技术革新及政策调控等多重因素驱动。根据中国建筑材料科学研究院项目组（2023），基于水泥及熟料产量预测和水泥行业的关键减碳技术，预测了能效提升技术情景、低碳水泥技术情景、燃料替代情景下中国水泥行业 2021-2060 年的碳排放路径。研究表明，中国水泥熟料消费量在 2020 年已达到峰值，峰值为 15.77亿吨，到 2030、2050 和 2060 年，水泥熟料需求量分别为 11.93、6.38 和 4.19 亿吨。水泥需求量由 2020年的 24 亿吨，下降到 2060 年的 5.7 亿吨左右。RMI（2022）发布的中国水泥行业碳中研究则指出，水泥需求将从 2021 年的 23.65 亿吨减少到 2050 年的 7.5 亿吨。生态环境部环境规划院（2025）的研究表明，中国水泥熟料消费量在 2020 年已达到峰值，到 2030 和 2060 年，预测水泥熟料消费量分别为 10.5（水泥16.1 亿吨）和 5.2 亿吨（水泥 8 亿吨）。

对于水泥行业未来碳排放和碳强度的趋势，根据中国建筑材料科学研究院项目组（2023）的预测，到 2060 年水泥行业碳排放量将在 0.29 亿吨左右（考虑 CCUS 贡献），实现近零排放，而水泥的碳排放强度将下降到 50kg/t。RMI（2022）发布的中国水泥行业碳中和研究报告则指出，2040-2050 期间，替代燃料和 CCUS 将在减排中发挥更大作用，水泥行业将能捕集 30%的 CO2。水泥生产的碳排放量将下降到目前水平的约 1/6 以下，吨水泥与吨熟料水泥的碳强度将下降到目前的一半左右。IEA（2021）的研究表明，在承诺目标情景中，水泥生产的二氧化碳排放总量将从 2020 年的约 13 亿吨下降到 2060 年的约 3000万吨。水泥生产的排放强度将从现在的每吨水泥 0.55 吨二氧化碳，下降到 2060 年的仅 0.03 吨二氧化碳。

CGE-2度情景下水泥行业产出变化（相对 2020 年累计变化，%）

| 水泥行业 | 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2035 | 2040 | 2050 | 2060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥熟料 | -1 | -35 | -44 | -46 | -51 | -63 | -73 |
| 水泥制品 | 4 | -30 | -38 | -39 | -43 | -56 | -66 |

| 水泥行业 | 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2035 | 2040 | 2050 | 2060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥工业过程二氧化碳排放（亿吨） | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |

在CGE研究设定的 2 度情景下，我国水泥产量总体呈现持续降低趋势。其中，历史期数据显示，水泥总产量已从 2020 年的 23.9 亿吨下降至 2024 年的 18.3 亿吨，年均下降为 6.5%；而在短期内，总产量将持续下降至 2030 年的 13.4 亿吨，年均下降 5.1%；在中期内，总产量将继续下降至 2035年的 12.9 亿吨，年均下降 3.1%；在长期内，总产量将下降至 2060 年的 6.5 亿吨，年均下降 2.8%。

在IFS-CGE模型设定的 2 度情景下，我国水泥行业总排放从 2020 年的 14.9 亿吨下降至 2024年的 10.8 亿吨，随后继续下降，分别下降至 2030 年的 7.1 亿吨，2035 年的 5.8 亿吨以及 2060 年的约 0.6亿吨。水泥生产的单位碳排放强度将从 2024 年的 0.59tCO2/t 下降至 2030 年的 0.53tCO2/t、2035 年的0.45tCO2/t 和 2060 年的 0.09tCO2/t，2024 年至 2060 年水泥碳强度的年均复合下降率为 5.2%。需要说明的是，IFS CGE暂未考虑水泥 CCUS 等负碳技术。根据中国碳中和目标下的工业低碳技术展望（2025）预测，2060 年水泥 CCUS 技术带来的碳捕集量接近 3 亿吨，这意味着，考虑水泥 CCUS 技术的情况下，水泥行业可以在 2060实现碳中和。

CGE模型2度情景水泥行业碳强度预测

| 时间 | 碳排放强度（tCO₂/t） | 碳排放强度变化率（%） | 碳排放强度较 2024 年变化率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0.622 | / | / |
| 2024 | 0.589 | / | / |
| 2025 | 0.581 | -1.4 | -1.4 |
| 2026 | 0.571 | -1.7 | -3.1 |
| 2027 | 0.561 | -1.8 | -4.8 |
| 2028 | 0.551 | -1.8 | -6.5 |
| 2029 | 0.541 | -1.8 | -8.2 |
| 2030 | 0.531 | -1.9 | -9.9 |
| 2031 | 0.515 | -3.0 | -12.6 |
| 2032 | 0.500 | -3.1 | -15.2 |
| 2033 | 0.484 | -3.1 | -17.9 |
| 2034 | 0.468 | -3.3 | -20.6 |
| 2035 | 0.453 | -3.4 | -23.2 |
| 2040 | 0.398 | -2.5 | -32.4 |
| 2045 | 0.319 | -4.4 | -46.0 |
| 2050 | 0.231 | -6.2 | -60.7 |
| 2055 | 0.150 | -8.3 | -74.6 |
| 2060 | 0.085 | -10.7 | -85.5 |

（1）碳排放强度变化率类型：2030 年前为较上一年度的变化率（逐年变化）；2035-2060 年为 5年期年复合变化率 (CAGR)；（2）本表为 2 度情景下高碳行业的减碳路径结

水泥行业减排思路和关键技术

水泥生产的工艺种类较为单一，减排思路明确。参考欧洲、美国等经济体水泥行业碳减排历程，水泥行业减排主要通过四个途径实现：低碳水泥、绿色能源及燃料替代、能效提升、碳捕集封存和利用。

表13 水泥行业减排路径

| 减排路径 | 核心方法 | 关键技术 / 措施 | 现状与挑战 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低碳水泥 | 调整水泥结构，降低熟料系数，从源头减少石灰石煅烧带来的过程碳排放 | 新型低碳水泥熟料技术：高贝利特、硫铝酸盐和铁铝酸盐水泥熟料技术； 无 / 少熟料水泥制备技术：大掺量固废制备无 / 少熟料水泥技术。 | 现状：国内熟料系数可低至 0.60，处于世界前列；水泥行业已推广多项煅烧优化技术； 挑战：低碳原料替代总量有限，新型低碳水泥在早强性能、成本等方面与传统硅酸盐水泥仍存在差距，推广需下游建筑标准配合。 |
| 绿色能源及燃料替代 | 用生物质、固废、清洁电力代替传统煤炭化石燃料，用含钙废渣替代石灰石原料，减少化石能源依赖 | 零购电改造技术：水泥工厂余热发电与新能源微网耦合技术； 化石能源替代技术：熟料烧成利用生活垃圾、生物质废弃物替代化石燃料技术； 原料替代技术：电石渣等全部或部分替代石灰石原料技术。 | 现状：欧洲替代率近 50%，国内平均替代率不足 5%；水泥窑协同处置项目逐步落地； 挑战：受限于现有窑炉技术改造难度大、废弃物收储分类体系不完善、替代燃料热值不稳定性限制。 |
| 能效提升 | 优化系统热工控制、升级关键节能装备、推进全流程智能管控，降低单位产品综合能耗；优化生产流程，减少能源浪费 | 数字化智能化技术：水泥工厂全流程智能管控技术； 预热分解集成技术：第四代高效低碳中置辊破冷却机等预热分解系统集成技术； 粉磨节能降碳技术：立式磨、辊压机生料终粉磨等粉磨节能技术； 耐火材料提升技术：水泥窑炉用节能耐火材料升级技术； 输送计量降碳技术：工业用提升机及计量降碳技术。 | 现状：我国平均吨熟料能耗已处于国际领先地位；玻璃行业熔制能效逐步优化； 挑战：全行业进一步压降单耗的边际空间逐步变小，改造重点和资金需求主要集中在存量落后产能的超低排放与能效标杆改造。 |
| 碳捕集（CCUS） | 针对水泥煅烧、玻璃熔制过程难以避免的尾气排放，进行末端捕集并封存或资源化利用 | 全氧燃烧耦合捕集技术：全氧燃烧耦合低能耗碳捕集技术； 窑炉烟气碳捕集技术：水泥窑炉烟气捕集二氧化碳（CO₂）技术。 | 现状：国内头部企业（如海螺、中国建材）已开展示范应用； 挑战：受限于成本高昂（运营成本约两倍）、行业集中度不高。 |

4.3.1 能效提升

水泥行业能效提升主要是指通过优化控制、提高产量、降低单耗等措施降低熟料生产过程各环节的煤耗，提高化石能源利用效率。对于水泥企业而言，开展节能降碳工作是现阶段最经济、最有效的手段。目前行业内已经有较为成熟、系统的节能提效解决方案，主要聚焦粉磨和煅烧环节能效提升以及系统智能化技术的应用。在粉磨环节，典型的节能技术有水泥立磨终粉磨技术、辊压机生料终粉磨技术、中置辊破技术、辊压机生料终粉磨技术等；煅烧环节典型的节能技术主要有分级燃烧低阻预热器系统、高性能隔热保温材料技术、新型熟料冷却技术、富氧燃烧技术等（落基山研究所和中国水泥协会，2022；中国建筑材料联合会，2022）。近年来，部分国内水泥企业通过应用上述先进技术，配合过剩产能加速出清，实现了水泥单位能耗水平的持续下降。近年内工业能效“领跑者”入围企业名单中，水泥企业占比均超过其它重点用能行业。总体而言，我国水泥行业的能效水平已处于国际领先地位，提高能源效率对行业减排的整体贡献较为有限，据估算，水泥行业通过能效提升技术可降低3%CO2累积排放量（武庆涛等.，2023），改造的重点集中在能效水平低于行业基准值的产能。

表4-1 典型节能降耗技术（中国建筑材料联合会，2022）

| 技术类型 | 技术名称 | 技术原理 | 减排潜力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉磨环节 | 立式辊磨生料外循环技术 | 物料在外循环立式辊磨中经过研磨后全部排到磨机外进行分选，分选后粗颗粒物料回到立式辊磨进行再次研磨，降低了通风阻力和电耗。 | 11-13kWh/t |
|  | 辊压机生料终粉磨技术 | 采用料床粉磨原理，比球磨机生料粉磨系统和立磨生料粉磨系统更节电。 | 10-13 kWh/t |
|  | 钢渣/矿渣辊压机终粉磨技术 | 以辊压机和动静组合式选粉机为核心设备，全部物料为外循环，避免块状金属富集，系统阻力低，节电效果明显。 | <33 kWh/t |
|  | 钢渣立式辊磨终粉磨技术 | 通过磨内除铁排铁、外循环除铁、高压力少磨辊研磨等技术，使得钢渣中的金属铁有效去除。 | <=40 kWh/t |
| 熟料环节 | 水泥窑炉用耐火材料整体提升技术 | 采用纳米隔热板、复合砖以及气凝胶隔热材料等新型高效隔热材料，降低烧成系统热耗。 | 1-3 kgce/t |
|  | 预热器分离效率提升及降阻优化技术 | 增大旋风筒进口面积，合理设计蜗壳结构形式，实现降低系统阻力、增强热量交换效率，最终减少能耗的目的。 | 1-2 kgce/t |
|  | 六级预热器技术 | 通过增加一级旋风筒提高预热器换热效率、分离效率，降低废气排放热量损失 | 4-5 kgce/t |
|  | 四代步进式冷却机技术 | 将原有三代篦式冷却机整体更换为第四代步进式冷却机，提高冷却机的热回收效率，降低熟料温度 | 1-3 kgce/t |
|  | 中置辊破技术 | 将原锤式破碎机改造为中置辊破形式，提高熟料冷却效果，增加余热发电能力 | 0.2-0.5 kgce/t |
|  | 富氧燃烧技术 | 将高浓度央企通入燃烧器，以加强窑内煅烧温度，提高分解炉难燃燃料的燃尽率，降低系统综合能耗。 | 2-4 kgce/t |
|  | 提高生料易烧性和操作管理提升技术 | 通过加入节煤剂、矿化剂等技术，改善燃料的燃烧特性或生料的易烧性，进而降低熟料烧成温度，减少燃料的使用量。 | 1-5 kgce/t |
| 系统能效提升 | 风机效率提升节能技术 | 使用高效风机、新型悬浮风机、永磁电机、高效联轴器等节能通用设备减少能耗。 | 30%-40% |
|  | 数字化、智能化技术 | 使用智能装备、智能算法、自动控制系统、在线监测系统等实现水泥生产线层级的生产管控智能决策、智能优化控制及自主寻优。 | - |

4.3.2 绿色能源及开发替代燃料

水泥企业主要用煤、石油和天然气等化石燃料实现水泥熟料煅烧过程的高温条件，产生的碳排放约占水泥生产过程中总排放量的30%。开发替代燃料即利用固体废弃物、生物质或清洁能源代替化石能源为煅烧环节供能。据估算，通过燃料替代技术可降低水泥行业12%的CO2排放量。

利用固体废弃物和生物质作为替代燃料的技术现已相当成熟，由于水泥回转内的气体温度可达2000℃以上，物料停留时间长，且回转内为氧化气氛，一些燃点较高的固体废弃物同样可以利用作为燃料（住房和城乡建设部科技与产业化发展中心等.，2022）。在国内这一技术也被称为水泥窑协同处置（固废）技术。该技术通过在传统燃料中添加废弃物的方式减少煅烧的化石燃料的使用量，同时实现窑炉协同处理废弃物。现阶段已开发利用的替代燃料有100多种，主要为工业废料和生活垃圾，比方说废旧轮胎、废油、污泥、塑料、废木屑，以及生物质燃料，例如木材、薪柴、农业废弃物、动物粪便等。

欧美等发达国家的废物收储体系和相应的政策规范相对健全，现已实现废弃物在水泥生产过程中的系统化应用。可燃废物在水泥工业中的应用替代比例平均20%以上，欧洲地区水泥行业燃料替代比例接近50%（武庆涛等.，2023）。近几年，我国水泥行业在水泥窑协同处置废物领域也进行了积极的尝试，并取得了一定的成果。华新水泥（阳新）有限公司实现日产6000吨熟料同步处理600吨生活垃圾衍生原料，单位熟料煤耗约93kgce/t，较2014年下降（住房和城乡建设部科技与产业化发展中心等.，2022）。但整体而言，我国水泥行业燃料替代水平与发达国家仍存在巨大差距，行业总体燃料替代率不足5%。

我国水泥工业推广替代燃料技术主要受到两方面的限制。一是技术限制。虽然替代燃料技术难度不高，但是替代燃料的热值、品质、含水量和化石燃料存在差异，直接应用可能会影响熟料生产的稳定性，现有的水泥生产线还需对窑炉进行技术改造适应高比例的燃料替代。二是机制限制。要获得稳定的废弃物替代燃料，需要建立从废弃物产生、分选、收集、运输、储存、预处理和处置、污染物排放、水泥和混凝土质量等一系列法规和标准。受制于处置资源获取条件、垃圾分类制度等问题，我国水泥行业可获得替代燃料的时间段、种类较少，导致燃料收储困难、价格偏高、供应不足，并且存在与生物质发电资源关系。

减少熟料煅烧排放的另一种方式是通过使用清洁能源替代煤炭，典型的思路有生物质燃气替代、氢气替代和电气化。不过上述技术思路当前仍停留在研发阶段。对于生物质燃气替代技术而言，由于其燃烧温度较低，无法满足熟料煅烧环节的高温条件，且易对水泥生产线物料平衡产生影响，因此当前大部分生物质燃气只能应用在温度要求较低的分解炉（900℃左右）（武庆涛等.，2023）。对氢气替代技术而言，除氢气的制、储、运成本因素之外，由于氢气在燃烧过程中会产生大量水汽干扰熟料产出，并不适用于在窑炉中直接燃烧，技术实现还需解决汽气分离问题。电气化技术同样要解决能量密度不高、温度不够的问题，要对现有窑炉结构实施改造。国际范围内，已有海德堡水泥、LEILAC等在氢气替代和电加热领域开展试验项目，相关技术我国目前仍处于研发阶段。

4.3.3 调整水泥结构降低熟料系数

鉴于水泥生产过程排放主要来自以石灰石为原料的熟料煅烧过程，减排的一个重要思路即通过原料替代减少石灰石的使用量。这一减排路线可进一步分为三个方式。

一是降低熟料系数，通过添加粉煤灰、高炉矿渣等混合材料，减少水泥成品中的熟料比例，实现熟料利用率的最大化，从而减少单位成品的碳排放强度，同时实现大宗固废的资源综合利用。据估算，通过降低熟料系数可减少水泥生产中37%的CO2排放量。预计到2050年，通过资源综合利用以及符合水泥品种的开发，水泥产品的熟料系数将降到0.60。

水泥行业是我国大宗固废资源综合利用领域的主力军。大量使用固废作为混合材是我国水泥行业与其它行业协同减碳的重要举措，通过使用固体废物，结合超细粉磨等技术的应用，我国水泥的熟料利用系数可低至0.6（武庆涛等.，2023）。与其它国家相比，我国水泥产品熟料占比偏低，处于世界前列。

表4-2 国内主要大宗固废利用情况（碳达峰与碳中和水泥行业经验与路径P62）

| 固废种类 | 年新增量 | 目前利用水平 |
| --- | --- | --- |
| 高炉矿渣 | 约2亿吨 | 约100% |
| 粉煤灰 | 约6亿吨 | 约70% |
| 钢渣 | 约1.5亿吨 | 30-40% |
| 工业副产石膏 | 约2亿吨 | 约50% |
| 煤矸石 | 约8亿吨 | 约30% |
| 建筑垃圾 | 20-30亿吨 | 约10% |

二是低碳原料替代，用钢渣、电石渣、硅钙渣、粉煤灰等含钙工业废渣替代石灰石作为煅烧原料，从而降低熟料生产环节的过程排放。但部分研究认为，随着我国工业废弃物循环利用水平的增长，可供使用的钢渣、硅钙渣替代原料总量有限，该路线只能作为短期减排措施。

三是开发新型低碳水泥，通过减少水泥熟料中硅酸钙的比例，从源头摆脱水泥生产对石灰石原料的依赖（落基山研究所和中国水泥协会，2022）。现有的新型低碳水泥材料有高贝利特水泥、硫铝酸盐水泥、Solidia水泥、Celitement水泥、X-Clinker水泥、硫氢镁化合物水泥等。这些新型水泥目前仍处在小范围的研发应用中，在稳定性、耐久性、经济性以及原料的可用性方面与传统硅酸盐水泥相比仍存在差距。

4.3.4 碳捕捉封存和利用及其它低碳技术

虽然水泥行业在降低熟料系数、减少石灰石用量方进行了大量尝试，但短期内，传统的熟料生产工艺仍将是绝对主流，水泥生产中的工艺排放难以完全消除。想要实现碳中和，水泥行业仍需发展碳捕捉、利用与封存技术抵消熟料煅烧中的过程排放。国内部分水泥企业已着手开展CCUS示范应用，例如海螺集团采用燃烧后捕集的化学吸收法路线，实现5万吨/年的二氧化碳捕集能力并产出食品级的液态二氧化碳产品。目前限制CCUS推广的仍然是成本，据推算，加装CCUS的工厂的运营成本是传统水泥厂的两倍。与此同时，我国水泥行业空间格局分散、行业集中度不高，也将限制未来碳捕集利用与封存的部署应用（武庆涛等.，2023）。

根据行业内分析，碳捕集利用封存技术对水泥生产减排的贡献为48%，降低熟料系数的贡献为37%，提高替代燃料比例对减排的贡献排第三位，最后是提高能源效率（武庆涛等.，2023）。

4.4 “双碳”目标下水泥行业融资需求分析

4.4.1 重点融资领域

上述水泥行业减排的四条实现途径中，提高能源效率路线已有较为成熟的技术体系，开发替代燃料路线也有一定的行业积累，而开发新型水泥、发展新兴低碳技术两条路线研发难度极高，需要大量的研发投入。但考虑到水泥行业的整体发展前景和行业目前的盈利能力，以及下游产业对绿色水泥需求较为有限，水泥企业开展技术研发的投资和回报不成比例，不少企业选择走业务多元化路线寻找新的盈利增长点，而不是加大研发投入。加之短期内国内房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，水泥行业总体呈现“价格低位下行、效益大幅下滑”的运行特征（世经未来，2023），前3季度全国累计水泥产量创近13年以来同期最低，行业利润同比降幅仍达60%左右，企业亏损面扩大，进一步削弱了企业的抗风险能力和减排技术研发投资意愿，水泥行业减排融资需求相对有限。结合近期国家政策要求和水泥企业公开的投资项目看，融资需求主要集中在旧有产能置换、超低排放改造以及CCUS技术研发。

产能置换。2022年我国新投运熟料生产线19条，涉及产能约3400万吨（2023年水泥行业分析），现阶段我国新建水泥生产线资金需求约600-850元/吨，据此推算产能置换的年资金需求约为204-289亿元（孙星寿，2022）。但考虑到我国水泥产能实际过剩，产能利用率较低，后期管控逐步趋严，水泥行业产能置换相关融资需求应谨慎满足。

超低排放改造。2023年11月，生态环境部审议并原则通过《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》，加快推动水泥企业开展超低排放改造。根据《意见》，到2025年底、2028年底前，全国水泥熟料产能中分别有30%、80%达到能效标杆水平（世经未来，2023）。我国水泥熟料现有产能约18.2亿吨，其中5%达到能效标杆水平。据此估算，到2025年、2028年，水泥行业超低排放改造产能分别约4.6亿吨、13.7亿吨。5000t/d水泥生产线系统改造升级投资约为1.8亿元（孙星寿，2022），据此估算，到2028年，国内水泥行业超低排放改造融资需求约1500亿元。

CCUS技术研发。截至2023年，国内已有8个水泥建材行业CCUS试点项目投产或在建，相关技术研发和应用正在稳步推进中。但现阶段CCUS项目投资金额大、运行成本高——根据已有项目数据，水泥行业10万吨级CCUS项目初始投资约为2亿元，在现有技术水平下，项目投入运营后单吨CO2捕集成本达400-500元，而当前食品级CO2价格仅约为400元/吨（中国水泥网，2024），无法实现盈利。高强度技术研发活动和新建项目投资将可能导致企业经营压力上升，短期内有关融资需求主要集中在头部水泥集团。

表4-3 部分水泥建材行业CCUS项目

| 项目名称 | 投资规模 |
| --- | --- |
| 海螺集团芜湖水泥厂5万吨CO2捕集与纯化示范项目 | - |
| 中建材（合肥）新能源光伏电池封装材料二期暨CO2捕集提纯项目（5万吨）（玻璃熔炉） | 25亿元 |
| 青山中联水泥（中国建材）20万吨二氧化碳全氧燃烧富集提纯示范项目 | 2.56亿元 |
| 金隅集团琉璃河水泥厂CO2捕集及应用项目 | - |
| 金隅北水环保10万吨二氧化碳捕集、封存及资源化利用科技示范项目 | 1.8亿元 |
| 北京建材研究总院复杂烟气环境下CO2捕集技术示范项目 | - |

表4-4 2025-2060年水泥行业CCUS二氧化碳减排需求潜力（亿吨/年）（中国二氧化碳捕集利用与封存年度报告2021）

| 年份 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 | 2060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减排潜力 | 0.001-0.17 | 0.1-1.52 | 0.2-0.8 | 0.3-1.5 | 0.8-1.8 | 1.9-2.1 |

（1）国际研究参考。

国际能源署（IEA）在净零排放情景中提出，为实现全球升温控制在1.5℃以内的目标，水泥碳排放强度需在2022年至2030年间由约0.58tCO₂/t熟料下降至0.45tCO₂/t熟料，降幅约22.41%。

对应的年均复合下降率为：

r=1−(1−22.41%)1/8≈3.1%

以2024年为基准期，折算2024-2030六年间的等效下降比例为：

1−(1−r)6≈17.3%

因此，在本规划的基准期（2024-2030年）内，IEA NZE情景对应的水泥熟料碳强度下降参考值约为17.3%。

IEA同步指出，水泥行业NZE路径的核心技术包括替代原料（低熟料系数）、替代燃料掺烧、电气化生产及CCUS。为在2050年前实现净零排放，需要大规模部署CCUS技术。到2050年，通过CCUS每年可以减排约13.7亿吨CO₂，占水泥产业直接排放量的76%。使用替代燃料来取代部分或全部煤，是减少水泥生产过程中CO₂排放的一种解决方案，加上提高水泥生产效率和使用脱碳原材料，到2050年可能实现约4.1亿吨/年的CO₂减排量。另一种减少CO₂排放的技术是用其他材料代替熟料，如矿渣、石灰石粉末、粉煤灰、硅石粉尘和天然火山灰。目前全球平均熟料/粘合剂比例为0.63，预计到2050年将降至0.52-0.60。到2050年，降低水泥熟料含量和使用辅助胶凝材料可能帮助水泥行业减排约3.5亿吨CO₂/年。

全球水泥和混凝土协会（GCCA）于2021年发布《Concrete Future：GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete》。制定了到2030年将二氧化碳排放量进一步减少25%的目标。为了减少对传统燃料的依赖，GCCA预计，到2030及2050年，替代燃料利用率将从现时的6%提升至22%、43%。CCUS对减排的贡献占比在2030年约为10%，2050年须达到约36%，是实现净零最关键的技术。

同时，根据IPCC于2022年4月发布的第六次评估报告（AR6）第三工作组（WGIII）报告《气候变化2022：减缓气候变化》有关建筑部分的研究，为实现2050年净零排放目标，对于发展中国家来说，若以2019年为基准，采用合理适度的人均建造面积，在建筑材料生产阶段可实现的碳减排量达58%。采用年均复合下降率法折算得到：从2024年到2030年，建筑材料生产环节（含水泥等）的理论减排潜力约为13.4%。

（2）国内政策导向与行业研究情景。

中国建筑材料科学研究总院于2023年发布了《中国水泥行业碳中和路径研究》。该研究系统梳理并研究水泥行业能源消耗、碳排放现状及趋势、关键降碳技术等，同时采用多因素拟合分析模型，预测水泥熟料消费量，测算结果显示2060年行业碳排放量在0.29亿吨左右（考虑CCUS贡献），可以实现近零排放。同时，水泥和熟料的碳排放强度将分别下降到50kg/t和68kg/t。实现碳中和的主要技术路径为需求量降低减碳、低碳水泥减碳、能效提升减碳、能源替代减碳、CCUS减碳等。研究测算各技术路径最终减碳贡献度分别为59.9%，3.1%，9.3%，9.4%，18.3%。其中，到2030年预计降碳4亿吨，主要贡献来源于需求量降低减碳，仅有约17%左右的减碳贡献来源于其他技术路径。根据2030年产量较2020年下降24.35%（从15.77亿吨到11.93亿吨）计算，2030年水泥熟料碳排放强度较2020年将下降约6.6%。

折算到2024-2030六年期，则累计下降比例为：

1−(1−6.6%)^(6/10)≈4.1%

此外，《水泥行业节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底，熟料产能控制在18亿吨以内，熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。保守情景下假设行业2025年后没有大规模低碳技术应用，则2020-2025期间能耗以年均复合率r下降，且该年均率在2025年之后保持一致：

r=1−(1-3.7%)1/5≈ 0.7512%

计算2024→2030（6年）的累计下降：

1−(1−r)6≈4.42%

与中国建筑材料科学研究总院预测的数值（4.1%）较为一致。

此外根据北京绿金院IFS-CGE水泥行业模型的2度情景测算，我国水泥产量总体呈现长期持续降低趋势。其中，历史期数据显示，水泥总产量已从2020年的23.9亿吨下降至 2024年的18.3亿吨，年均下降为6.5%；而在短期内，总产量将持续下降至2030年的13.4亿吨，年均下降5.1%；在中期内，总产量将继续下降至2035年的12.9亿吨，年均下降3.1%；在长期内，总产量将下降至2060年的6.5亿吨，年均下降2.8%。水泥生产的单位碳排放强度将从2024年的 0.59tCO₂/t下降至2030年的0.53tCO₂/t、2035年的0.45tCO₂/t和2060年的0.09tCO₂/t。对于水泥行业碳强度下降的预测为2030年较2024年下降9.9%。

（3）情景假设及结果。

本规划构建了水泥行业碳强度基准路径模型。以2024年为统一基准年（水泥产量18.3亿吨，吨水泥碳排放强度0.59tCO₂/t，当年CO₂总排放约10.78亿吨），以2060年前碳中和为导向，设置积极、适度、保守三种情景。

本模型采用“自上而下”宏观锚定与“自下而上”技术路径推演相结合的方法论，形成统一的碳强度演化路径。自上而下的宏观层面锚定GDP增速趋势（2024年4.9%→2030年3.5%）、人口与城镇化轨迹（影响水泥需求总量）、全国碳预算（约束行业碳排放总量上限和下限，分别可以对应不同情景的碳排放量），三类情景在上述宏观假设上保持一致。

行业预测的水泥总产量在三个情景下应该不一致，这样产量下降带来的碳排放下降的比例也不一样。

自下而上的技术层面，则在统一宏观约束下，基于减排技术的差异化渗透节奏，构建逐年碳强度核算路径。减排技术分别为：低碳水泥、替代燃料（TSR）、能效提升、电力清洁化（绿电）、碳捕集（CCUS）。模型的降碳核算逻辑可概括为以下加和公式：

吨水泥碳排放强度降幅（tCO₂/t）= 能效提升贡献 + 低碳水泥贡献 + 替代燃料贡献 + 绿色能源贡献 + CCUS捕集贡献

保守情景。保守情景以中国建筑材料科学研究总院（CBMA）《中国水泥行业碳中和路径研究》（2023）为主要依据，在统一宏观环境、水泥总产量与碳预算约束下，延续当前政策惯性与行业发展节奏。该情景对工艺与燃料结构转型采取平稳推进思路，低碳水泥熟料应用比例在2030年约为5%，到2040年约为15%。，CCUS等低碳技术受成熟度与经济性限制，2035年前仅开展小规模示范应用，2030年前捕集量不超过800万吨/年。

适度情景。以北京绿金院IFS-CGE模型2度情景为核心参照标准，并采用行业实际运行数据对水泥产量、能耗等关键指标进行校准，兼顾气候目标要求与现实可行性。在统一宏观约束下，该情景以2度温控为目标推进燃料结构优化与工艺改进，稳步提升替代燃料掺烧比例与能效水平，碳排放强度持续改善。CCUS、低碳熟料等技术遵循行业正常商业化节奏推进，CCUS 2030年前捕集量不超过1000万吨/年，2040年前不超过4000万吨/年。低碳水泥熟料应用比例在2030年约为8%，到2040年约为20%。

积极情景。以IEA NZE情景为主要参照，在统一宏观经济假设、水泥总产量与碳预算约束下，实施更强力度的深度脱碳措施。该情景显著加快替代燃料推广、低碳熟料应用与CCUS部署的节奏，碳排放强度快速降低。替代燃料利用率到2040年达到25%。CCUS布局和商业化速度显著加快，2035年捕集量能达到3800万吨/年。

10万吨级二氧化碳捕集项目的捕集能力仅为水泥项目排放量的约5%。

IEA. 净零路线图:实现1.5℃目标的全球途径. 2023-12.

白泉, 胡姗, 谷立静. 对IPCCAR6报告建筑章节的介绍和解读[J]. 气候变化研究进展, 2022, 18 (5): 557-566.